存储型号华为2600 V3

华为控制器 03057201

参数 1*HI1610，2*8G缓存，2*16g SLC

- 硬件规格

- 型号与架构 ◦ 型号：03057201 ◦ 名称：PANGEA-STL2SPCB13 SAS 控制器 ◦ 架构：双控制器冗余设计，支持热插拔和在线维护，可组成双活集群。

- 处理器 ◦ 芯片：1× 海思 HI1610 处理器（16 核 ARM Cortex-A57，主频 2.1GHz），16nm 制程工艺，支持 PCIe 3.0 协议。 ◦ 算力：峰值处理能力约200,000 IOPS（随机读），支持硬件加速（如数据压缩、加密）。

- 缓存配置 ◦ 主缓存：2×8GB DDR4 ECC 内存，支持缓存镜像（通过专用 SAS/PCIe 通道同步到对端控制器）和掉电保护（需外接 BBU 模块）。 ◦ SLC 缓存：2×16GB SLC NAND 闪存，用于SmartCache 智能缓存加速，提升随机读性能（最高达 50 万次 / 秒），擦写寿命约10 万次。 ◦

- 接口类型 ◦ 存储接口： ◦ 8×SAS 3.0 接口（速率 12Gbps），支持连接硬盘扩展◦ 可选扩展卡：4×8G/16G FC 接口卡、4×10GE 以太网口（支持 FCoE 协议）。 管理接口：1×10/100/1000BASE-T 以太网口（RJ45），用于系统管理和监控。

- 物理参数 ◦ 尺寸：1U 机架式（43.6mm×440mm×310mm），可安装于标准 19 英寸机柜。 重量：约 3.5kg（不含硬盘）。 ◦ 功耗：典型值≤120W，最大值≤150W（含风扇），支持智能调速降低能耗 。  工作环境：温度 5℃~40℃，湿度 5%~95%（非凝露），海拔≤5000 米。